《临床检验基础》实践环节考核课程大纲

专业代码：101001 课程代码：02892

一、实验考核目的：

1.加深学生对临床检验基础相关理论知识的理解，使学生将理性知识与感性知识有机的结合；

2.通过不同实验加强学生对基本技能的训练，能指导学生能毕业后的实际工作；

3.通过实验以及对实验结果的评价和分析，培养学生分析问题和解决问题的能力。

二、实验考核方法

实验考核采取教师讲述实验，指出实验的重点、难点、注意事项，并示范操作，然后由学生自行完成实验内容的方式，力求达到学生独立完成实验，并在实验过程中培养学生发现问题、分析问题和解决问题的能力，培养学生严谨的科学作风。

实验报告要求学生以原始记录为基础，书面形式详实叙述每次实验的目的、原理、操作过程、现象和结果等，并以讨论的形式如实叙述实验过程中发现的问题、个人的体会、以及实验应注意的问题等。实验报告应包含以下内容：实验名称、实验目的、实验原理、实验内容、实验结果以及讨论。

三、教材：

《临床基础检验学技术实验指导》林东红主编，人民卫生出版社，2016年7月第1版。

四、学分：

1学分，课程代码02892

五、评分细则：

| 序号 | 考查目标及评分细则 | 满分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ①实验目的明确。 ②能够准确回答提问。 | 20分 |
| 2 | ①实验操作基本正确； ②在操作过程中,如遇到问题能够自己解决,排除问题； ③操作中能够做到尽量减小各种实验误差； ④能够独立完成实验任务。 | 40分 |
| 3 | 实验结果正确； | 10分 |
| 4 | 实验结果报告表述正确。 | 10分 |
| 5 | ①实验报告书写完整规范； ②对实验结果的分析合理。 | 20分 |

六、实验考核内容：

实验一白细胞计数、血涂片制备及染色

【实验类型】综合性实验

【实验目标】

1、掌握微量吸管的使用方法，影响微量吸管吸血量准确性的因素；

2、掌握改良Neubauer计数盘的结构及使用方法；

3、掌握白细胞计数的原理、方法及影响因素；

4、掌握血涂片制备和染色方法；

5、熟悉血涂片制备和染色方法的影响因素；

6、了解白细胞计数手工法与仪器法的方法学评价。

【方法原理】

白细胞计数：用白细胞稀释液将血液稀释一定的倍数，同时破坏溶解红细胞。将稀释的血液注入血细胞计数板，在显微镜下计数一定体积内的白细胞数，经换算即可求出每升血液中的白细胞数量

血涂片制备：把血液制成细胞分布均匀的薄膜涂片

染色原理：1.物理的吸附和化学的亲合作用

2.pH对细胞染色的影响

【实验内容】

1.微量吸管的使用练习；

2.改良Neubauer计数盘的认识及使用，熟练完成白细胞计数；

3.血涂片的制备和染色。

实验二红细胞计数、血沉测定、红细胞三个平均值计算、红细胞形态检查

【实验类型】综合型实验

【实验目标】

1、掌握显微镜法红细胞计数的原理、方法、参考范围及注意事项；熟悉红细胞计数手工法和仪器法的方法学评价；

2、掌握红细胞沉降率的原理、操作方法和注意事项，熟悉影响红细胞沉降率的因素。

3、掌握红细胞三个平均值的计算方法，熟悉其临床意义。

4、掌握正常和异常红细胞的形态特点及检查方法。

【方法原理】

红细胞计数：用等渗稀释液将血液稀释一定倍数，充入计数池后，在显微镜下计数一定体积内的红细胞数量，经换算求出每升血液中的红细胞数量。

血沉测定：用一定量的枸橼酸钠抗凝血置于特制血沉管中，直立于特制血沉架上，1h后读取红细胞下沉后血浆的高度。

【实验内容】

1.红细胞计数；

2.红细胞沉降率测定；

3.红细胞平均指数的计算；

4.血涂片瑞氏染色观察红细胞形态。

实验三尿液沉渣检查、尿液化学实验（蛋白、糖、酮体、HCG）

【实验类型】综合型实验

【实验目标】

1、掌握尿液中细胞、管型和结晶的形态特征，熟悉尿沉渣的临床应用；

2、掌握尿蛋白、尿糖、酮体等定性检查的方法及注意事项，

3、熟悉各项目的临床意义；

4、熟悉尿液理学检验及尿胆红素、尿胆原等定性检查的方法。

【方法原理】

尿沉渣检查：采用显微镜观察的方法，根据尿液细胞、管型、结晶等有形成分的形态特征，识别并记录其在显微镜一定视野内（或一定体积尿液内）的数量。

尿酮检查原理：尿中丙酮和乙酰乙酸在碱性溶液中与亚硝基铁氰化钠反应生成紫红色化合物，尿标本中加冰醋酸少许可减轻肌酐的干扰。

【实验内容】显微镜、尿液、干化学试纸条

1、尿沉渣镜检的标准化操作及注意事项。

2、尿液中各种细胞、管型和结晶的形态特征。

3、尿液蛋白质、尿糖、酮体化学实验。

实验四阴道分泌物常规检查（革兰氏染色涂片观察）；精液常规检验

【实验类型】综合型实验

【实验目标】

1、掌握阴道分泌物染色涂片中各种有形成分的形态特征。

2、掌握精液常规检查的方法及注意事项。

【方法原理】

利用显微镜对阴道分泌物湿片和染色涂片检查，观察其清洁度和有无特殊细菌及细胞等。

【实验内容】

1、精液理学检查：颜色、透明度、黏稠度、酸碱度和精液量测定；

2、精液显微镜检查：精子活动分析、精子计数、精子形态检查。

3、阴道分泌物革兰氏染色涂片检查。

实验五大便常规及隐血；脑脊液、浆膜腔积液检验常规检验

【实验类型】综合型实验

【实验目标】

1、掌握粪便理学检查的方法和内容；

2、掌握粪便中红细胞、白细胞等有形成分的形态特征；

3、掌握粪便隐血试验检测原理及方法；

4、掌握脑脊液、浆膜腔积液显微镜检查的实验方法、注意事项，熟悉临床意义；

5、掌握脑脊液、浆膜腔积液蛋白质定性试验的原理及方法、注意事项，熟悉其临床意义；

【方法原理】

讲解实验目的、原理、方法、注意事项、提问、示教、学生操作、讨论、总结。

【实验内容】

1、粪便理学检查：颜色、性状的观察；

2、粪便显微镜检查及隐血实验；

3、肉眼观察脑脊液、浆膜腔积液的颜色、透明度、凝固性；

4、细胞总数计数，白细胞计数，白细胞分类计数（直接分类法和染色分类法）的方法，结果计算，报告方式，参考范围，注意事项，方法学评价；

5、Pandy test、Rivalta test的检测方法，报告方式，参考范围，注意事项；